### Plaques béquilles électroniques sécurisées pour le contrôle d’accès des portes extérieures et portes de sécurité : C-LEVER PRO

Il sera prévu des plaques béquilles électroniques autonomes (installation par percements sans passage de câbles) pour portes extérieures ou nécessitant une sécurité élevée (protection coupe-feu et contre les effractions, sorties de secours et chemins de fuite-anti panique, intempéries) C-LEVER PRO des établissements dormakaba ou techniquement équivalent.

Du coté extérieur, la béquille sera débrayée et la lecture d’un badge valide permettra l’embrayage de la béquille.

Du côté intérieur, la manœuvre par la béquille sera toujours possible afin de garantir une sortie libre.

Le pilotage des accès pourra se faire avec précision pour un nombre quasiment illimité d’utilisateurs, en fonction du lieu et de l’heure.

La détermination, modification facile et rapide des droits d’accès sera rendu possible grâce aux différents modes de fonctionnement (autonome, wireless ou centralisé)

Utilisation seule, comme point d’accès individuel, ou intégration dans une installation de contrôle d’accès plus conséquente.

Suivant les fonctionnalités et le logiciel de gestion sélectionnés, différentes options de programmation pourront être disponibles (exs : droits d‘accès transmis soit à distance depuis PC, avec l’appareil de programmation, via l’application ou avec la carte de programmation directement à la garniture)

Adaptation à pratiquement toutes les portes, en intérieur et en extérieur sera rendu possible via le recours aux différentes options :

Transfert depuis un poste de travail des droits d’accès vers les composants afin de profiter des avantages en terme de sécurité-programmation-maintenance - surveillance de porte - (fonction Wireless)

Mains libres - le transpondeur reste dans la poche (fonction TouchGo)

Droits d’accès directement sur les smartphones des utilisateurs (fonction Mobile Access)

Caractéristiques principales :

Le microprogramme du composant supportera tous les logiciels dormakaba et offrira notamment les fonctions suivantes :

Nombre de supports d’accès : - jusqu’à 4 000 en liste d‘autorisation - pratiquement illimité avec CardLink ou AoC

Horloge interne et profils de temps configurables

Attribution de droits d’accès limités dans le temps (validation)

Enregistrement des 2 000 derniers événements (désactivable)

Standards compatibles :

LEGIC (advant & prime)

MIFARE (DESFire & Classic)

OSS-SO version 2021-06 (LEGIC advant,

MIFARE DESFire)

NFC - Near Field Communication (avec les smartphones Android)

Bluetooth® Low Energy

IEEE 802.15.4 (option Wireless)

Formes de construction :

Plaque : large ou étroite

Entraxe : 55 à 105 mm (en fonction du profil)

Profil européen, profil rond suisse, ovale, scandinave et australien

Versions-design :

Cache en noir ou blanc

Design de poignée au choix

Fonctions sélectionnables : TouchGo, Wireless, Mobile Access

Options : avec S-module, fonction de touche

Dimensions (l x h x p) :

Garniture étroite : 39,8 x 298 x 21 mm

Garniture large : 53,6 x 298 x 21 mm

Axe min. 35 mm; 25 mm avec poignées Coudées

Alimentation électrique :

2 piles 1.5V AA L91, FR6 ou via le module S

Pour TouchGo avec le caisson-filtre

Environnement / Durée de vie :

Température : -25 °C à +70 °C

Protection : IP55

Durée de vie de la pile à 20 °C : jusqu’à 150 000 cycles ou 3 ans

Certificats :

Ferrures bâtiment : EN 16867 : 4 7 - B 2 4 D 0 0, pour version ES1 : 4 7 - B 2 4 D 1 2

Protection incendie/fumée : testé conformément à la norme EN 1634-1 et -3

Sortie de secours : EN 179 (avec des poignées et de serrures correspondantes)

Portes anti-panique : EN 1125 (en combinaison avec des barres anti-panique homologuées)

Normes et Réglementations :

Déclaration CE

EN 1906 : béquilles et boutons de porte

Fiche EPD

EN 16867 (ferrures bâtiment) : 4 7 - B 2 4 D 0 0, pour version ES1 : 4 7 - B 2 4 D 1 2

EN 1634-1 et -3 (protection incendie/fumée)

EN 179 : fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée) : test avec des poignées et serrures correspondantes

EN 1125 (portes anti-panique) :  en combinaison avec des barres anti-panique homologuées