## Porte automatique coulissante à cadre fin : ST FLEX

Il sera prévu la fourniture, pose, raccordement et mise en service par le titulaire du présent lot de portes automatiques coulissantes de type ST FLEX des établissements dormakaba ou techniquement équivalent.

Les portes seront conformes à la norme EN 16361.

Porte à 1 ou 2 vantaux avec ou sans parties fixes.

Mécanisme : faible dimension (hauteur 100 mm).

Remplissage simple ou double vitrage jusqu’à 22mm d’épaisseur.

xxx

Pour chaque porte de la gamme ST Flex :

Profil de base en aluminium extrudé, supportant le système de roulement et les composants de la motorisation. Rail de roulement en aluminium extrudé, monté sur joint phonique en caoutchouc Néoprène. Charriots d’entrainement à doubles galets, assurant un fonctionnement silencieux, réglage en hauteur du vantail sur 25 mm. Verrouillage électromécanique de l'ensemble par électroaimant, permettant le verrouillage et le déverrouillage :

- commandé par intérieur et/ou l’extérieur.

- avec ou sans courant (batterie en option).

Entrainement et fonctionnement silencieux par courroie crantée.

Réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture, temporisation de maintien ouvert et largeur d’ouverture réduite été-hiver.

Analyse permanente du mouvement sur toute la course. Inversion automatique du sens de déplacement sur obstacle avec limitation des efforts statiques et dynamiques en fonction du poids des vantaux, suivant la norme EN16005 et l’arrêté de 21 12 1993.

Vantaux :

Montage en portefeuille, profil de 30mm.

Les vantaux seront équipés d’une plinthe basse avec brosse d’étanchéité, de montants avec joint Néoprène et de guidage insonore en partie basse.

Toutes les parties visibles en aluminium de la porte seront à la teinte RAL au choix de l’architecte.

Mécanisme ES 200 :

Opérateur grand trafic dormakaba ES 200 hauteur 100 mm géré par une commande électronique à microprocesseur, avec autocontrôle des paramètres et affichage de l'autodiagnostic des défauts, motorisation à courant continu.

Rail de roulement interchangeable réalisé en aluminium anodisé monté sur joint phonique.

Bandeau réalisé en profilé aluminium extrudé finition RAL standard au choix avec capot intérieur articulé de fermeture, longueur hors tout du bandeau = 2319 mm.

Mécanisme de hauteur 100 mm avec système de verrouillage électromécanique intégré.

Sélecteur 5 positions digital (EPS-S, S55) encastré. Permet le déverrouillage / sortie verrouillée

Batterie interne permettant l'ouverture et la fermeture par manque de courant

Module additionnel comprenant 4 entrées et 4 sorties. Nécessaire pour le contact sonnerie et option pharmacie de garde

Système d’évacuation anti-panique composé de :

Un système à énergie mécanique intrinsèque autocontrôlé à sécurité positive relié au système d’entrainement. L’ensemble permettra la mise en sécurité en cas de coupure de courant conformément à l’article CO48 pendant la période d’exploitation du bâtiment.

Organes de sécurité :

Conformément à la norme EN 16005, il sera prévu dans le passage, un double rideau infrarouge actif à sécurité positive pour la protection des usagers, de part et d’autre de la porte.

En option :

En fonction de l’analyse de risque lié aux types d’utilisateurs (PMR, enfants, personnes âgées), de la configuration de l’implantation de la porte, des capteurs de sécurité ou des vantaux de protection pourront être prévus dans les zones de refoulement des vantaux.

Organes de commande d’ouverture :

- soit 2 radars hyperfréquence (détection de mouvement), un côté intérieur, l’autre côté extérieur

- soit télécommande radio.

- soit pédales pneumatiques

- soit contact de coudes

- soit clavier à codes

- soit lecteur de badges

- soit détecteur de proximité hyper fréquence (type magic-switch)...

OPTION pour les portes devant être reliées à la Détection incendie :

Boitier interface de connexion DAS 24/48volts à rupture de courant et reconnaissance automatique de la tension de sécurité, avec rapport d’essai de laboratoire agréé, conformément à la norme NFS 61937-1 et aux obligations des règlements de sécurité lié à détection incendie.

Sélecteur de fonctions à 5 positions, en option :

- Sélecteur 5 positions mécanique à clé

- Sélecteur 5 positions digital

- Sélecteur 5 positions

Mode de fonctionnement :

- Verrouillage hors exploitation

- Automatique

- Sortie seule

- Ouverture réduite hiver

- Ouverture permanente

Normes et Réglementations :

Conformité Article CO 48 et CO36 : réglementation Unités de Passage (UP)

Conformité Arrêté du 21 12 1993 (code du travail)

PV EN 16361 (résistance au vent, chocs etc)

Rapport d'Essai à la Norme de Sécurité EN 16 005 + CE basse tension

Fiche EPD et Fiche FDES

Calculateur caractérisant le pouvoir calorifique  pour les IGH

Conformité PMR en mode CO48

Raccordement SSI par option boîtier DAS 12/240

Mode ouverture sans contact (par Radar ou par Clean Switch ou par Télécommande, ...)