### Ferme-portes à glissière « pour portes intérieures bois-alu-acier jusqu’à 1100mm de L et accessible PMR » avec technologie Easy Open en design CONTUR : TS 91 Force 3 ou Force 4 au design CONTUR

Il sera prévu des ferme-portes à glissière avec technologie Easy Open pour portes intérieures (bois-alu-acier jusqu’à 1100mm de L et accessible PMR - rapport d’essai du CNPP) de type TS 91 Force 3 ou Force 4 au design CONTUR des établissements dormakaba ou techniquement équivalent.

TS 91 Force de fermeture fixe EN 3 au design CONTUR pour portes jusqu'à 950 mm de large

TS 91 Force de fermeture fixe EN 4 au design CONTUR pour portes jusqu'à 1100 mm de large

Equipé de la technologie à came , avec contre piston et glissière, il sera conforme à la norme NF EN 1154 CE,  à la règlementation française relative à l’accessibilité des personnes handicapées (<50 N) avec rapport d’essai par laboratoire agrée, ainsi qu’ au guide européen CEN/TR 15894 (accessibilité aux enfants, personnes âgées et/ou handicapées) : décroissance de la force de 40 % sur les 60 premiers degrés d’ouverture.

Normes et Réglementations :

PV Feu EN 1634-1

PV DAS Feu NF 61 937-2 - demander la liste des fabricants de bloc-portes

PV EN 1154 (Ferme Portes)

PV EN 1155 (Ferme Portes électromagnétiques reliées à la DI) : différents types de montage : côté paumelle (EMF), côté opposé aux paumelles (EMF BG), avec sélecteur de fermeture côté paumelles (GSR EMF),avec sélecteur de fermeture côté opposé aux paumelles (GSR EMF BG)

PV EN 1158 (Sélecteur de Fermeture) : différents types de montage : côté paumelle (GSR), côté opposé aux paumelles (GSR BG), relié à la détection incendie côté paumelles (GSR EMF), relié à la détection incendie côté opposé aux paumelles (GSR EMF BG)

Fiche DOP

Fiche EPD

PMR  force de poussée ≤ 50N (rapport d'essai du CNPP) + PMR CEN TR 15894 DIN SPE 1104