Porte automatique coulissante télescopique (augmentation conséquente des largeurs de passage) : TST FLEX

Il sera prévu la fourniture, pose, raccordement et mise en service par le titulaire du présent lot d’une porte automatique coulissante télescopique (augmentation conséquente des largeurs de passage) conforme à la norme EN 16361 de type TST FLEX des établissements dormakaba ou techniquement équivalent.

Le mécanisme sera de faible dimension (hauteur 100 mm).

Porte à 2 ou 4 vantaux avec ou sans parties fixes.

Grande largeur de passage pour une largeur globale d'installation moindre qu'une porte automatique coulissante standard :

Largeur maximale du système : 6.250 mm

Largeur de passage maximale : 4.000 mm

Hauteur libre maximale : 3.000 mm

Rq : A observer : poids des vantaux et conditions techniques générales

Remplissage avec du simple ou double vitrage jusqu’à 22mm d’épaisseur ainsi qu’une transparence et luminosité accrue. Conformément à la norme EN 16005, il sera prévu dans le passage, un double rideau infrarouge actif à sécurité positive pour la protection des usagers, de part et d’autre de la porte.

Système d’évacuation anti-panique composé de :

Un système à énergie mécanique intrinsèque à sécurité positive relié au système d’entrainement. L’ensemble permettra la mise en sécurité en cas de coupure de courant conformément à l’article CO48 pendant la période d’exploitation du bâtiment.

Sélecteur de positions à clé ou digital  permettant de rentrer dans les paramètres de la porte

Pour la liaison avec la D.I : boitier interface de connexion DAS 24/48volts à rupture de courant et reconnaissance automatique de la tension de sécurité, avec rapport d’essai de laboratoire agréé, conformément aux obligations des règlements de sécurité lié à détection incendie.

Équipements supplémentaires / options :

Serrures au sol

Guidage sous plancher

Verrouillage électromécanique

Mode ouverture sans contact (par Radar ou par Clean Switch ou par Télécommande, ...)

Normes et Réglementations :

Conformité Article CO 48 et CO36 : réglementation Unités de Passage (UP)

Conformité Arrêté du 21 12 1993 (code du travail)

PV EN 16361 (résistance au vent, chocs etc)

Rapport d'Essai à la Norme de Sécurité EN 16 005 + CE basse tension

RT 2012 - RE 2020 coefficient Ud (réglementation thermique)

Fiche EPD et Fiche FDES

Calculateur caractérisant le pouvoir calorifique pour les IGH

Conformité PMR en mode CO48

Raccordement SSI par option boîtier DAS 12/240