### Verrou électromécanique pour Issues de Secours de porte simple action, avec pose en applique - en option encastrable (TV 500)

Il sera prévu une gâche de verrouillage électromécanique pour issue de secours TV 500 des établissements dormakaba ou techniquement équivalent, conforme à la norme NF-S 61937, fonctionnant à rupture d’alimentation sous une tension de 48 VDC ou 24 VDC, selon modèle.

Montage sur porte simple action, encastré dans l’huisserie. Livré avec sa contrepartie TV-Z 500 (serrure pour gâche) à encastrer. Adaptable sur porte coupe-feu.

Equipé en série des contacts de contrôle de porte « ouverte, fermée » et surveillance de l’état « verrouillé » : position d’attente « déverrouillé » : position de sécurité.

Force de retenue: 750 daN.

Normes et Réglementations :

Verrou issue de secours DAS NFS 61937 fiche 14 ou -13