DORMA TS 73 V  2- 4 EN

Ferme-porte prévu pour bras normal.

Fabrication ISO 9001.

Technologie à pignon - crémaillère.

Design Classic-Line intemporel, aux nouvelles formes compactes.

Fixations invisibles. Côtes de montage DIN.

Réglages hydrauliques invisibles et en façade.

Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154.

Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes.

Dimensions :

Longueur : 	 225 mm

Profondeur :      40 mm

Hauteur :   	   60 mm

Force de fermeture 2 à 4 EN réglable par vis en continu.

Largeur maxi du vantail : 1100 mm

Freinage hydraulique à l'ouverture, réglable par valve à partir de 70°, et qui réagit

proportionnellement à la violence d'ouverture de la porte.

Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques :

- Vitesse de fermeture de 180° à 15°

- A-coup final de 15° à 0°

Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154.

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.

Réversible pour porte à gauche ou à droite.

Montage sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles.

Couleurs disponibles : argent, blanc (9016), ou noir en standard.

RAL au choix du client.